УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «__» ______20__ г. №___

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ<1>

АППАРАТЧИК ПРОИЗВОДСТВА АММИАКА

|  | Регистрационный номер |
| --- | --- |

I. Общие сведения

| Ведение технологических процессов в производстве аммиака |  |  |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | Код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Обеспечение бесперебойного технологического процесса получения синтетического аммиака соответствующего качества

Группа занятий:

| 8131 | Операторы установок по переработке химического сырья |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3133 | Операторы по управлению технологическими процессами в химическом производстве |  |  |  |  |
| (код ОКЗ<2>) | (наименование) |  |  |  |  |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 20.13 | Производство прочих основных неорганических химических веществ |
| --- | --- |
| 20.15 | Производство удобрений и азотных соединений |
| (код ОКВЭД<3>) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт 
(функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  |  |  | Трудовые функции |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование |  | уровень квалификации |  | наименование |  | код |  | уровень (подуровень) квалификации |  |
| А | Ведение всех стадий технологических процессов получения исходной газовой смеси под руководством аппаратчика более высокой квалификации |  | 3 |  | Обслуживание основного и вспомогательного оборудования, трубопроводов и коммуникаций, применяемых в технологических процессах получения исходной газовой смеси |  | А/01.3 |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  | Контроль и регулирование параметров технологических процессов получения исходной газовой смеси |  | А/02.3 |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  | Выполнение подготовительных работ к ремонту оборудования и пуск после ремонта технологических процессов получения исходной газовой смеси |  | А/03.3 |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  | Контроль и регулирование параметров технологических процессов получения исходной газовой смеси в условиях плановой и аварийной остановок |  | А/04.3 |  | 3 |  |
| В | Ведение всех стадий технологических процессов конденсации |  | 3 |  | Обслуживание основного и вспомогательного оборудования, трубопроводов и коммуникаций, применяемых при ведении технологических процессов конденсации |  | В/01.3 |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  | Контроль и регулирование параметров технологических процессов конденсации |  | В/02.3 |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  | Выполнение подготовительных работ к ремонту оборудования и пуск после ремонта |  | В/03.3 |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  | Контроль и регулирование параметров технологических процессов конденсации в условиях плановой и аварийной остановок |  | В/04.3 |  | 3 |  |
| С | Ведение технологических процессов сжатия газов (компрессия) |  | 3 |  | Обслуживание основного и вспомогательного оборудования, трубопроводов и коммуникаций, применяемых в технологических процессах компримирования газов |  | С/01.3 |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  | Контроль и регулирование параметров технологических процессов компримирования газов |  | С/02.3 |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  | Выполнение подготовительных работ к ремонту оборудования и пуск после ремонта технологических процессов компримирования газов |  | С/03.3 |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  | Контроль и регулирование параметров технологических процессов компримирования газов в условиях плановой и аварийной остановок |  | С/04.3 |  | 3 |  |
| D | Ведение всех стадий технологического процесса получения исходной газовой смеси | 4 |  | Контроль и регулирование всех стадий технологического процесса получения исходной газовой смеси с помощью распределенной системы управления |  | D/01.4 |  | 4 |  |  |
|  |  |  |  | Координация действий работников более низкой квалификации |  | D/02.4 |  | 4 |  |  |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

| 3.1. Обобщенная трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ведение всех стадий технологических процессов получения исходной газовой смеси под руководством аппаратчика более высокой квалификации |  |  |  |  |  |  |  |  | Код |  |  | А |  | Уровень квалификации |  | 3 |  |  |  |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал |  | X |  | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Возможные наименования должностей, профессий | Аппаратчик конверсии 4-го разряда Аппаратчик конверсии 5-го разряда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к образованию и обучению | Среднее общее образование; профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих Среднее профессиональное образование по соответствующему профилю – программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к опыту практической работы | При наличии документа о профессиональном обучении по профессии. 5-й разряд и выше – опыт работы один год в должности аппаратчика в химическом производстве |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Особые условия допуска к работе | К работе допускаются лица, достигшие 18 лет Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации Прохождение обучения и проверки знаний требований охраны труда, подготовки и проверки знаний по промышленной и пожарной безопасности в установленном порядке, инструктажей по охране труда, стажировки на рабочем месте и получение допуска к самостоятельной работе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование документа | Код |  | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКЗ<2> | 8131 |  | Операторы установок по переработке химического сырья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТКC<6> | § 9 |  | Аппаратчик конверсии 4-го разряда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | § 10 |  | Аппаратчик конверсии 5-го разряда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКПДТР<7> | 10318 |  | Аппаратчик конверсии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 Трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование | Обслуживание основного и вспомогательного оборудования, трубопроводов и коммуникаций, применяемых в технологических процессах получения исходной газовой смеси |  |  |  |  |  |  |  |  | Код |  |  | А/01.3 |  |  | Уровень (подуровень) квалификации |  | 3 |  |  |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал Х |  |  |  |  |  | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  |  |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |  |  |  |  |  |
| Трудовые действия | Обход, осмотр и текущее обслуживание технологического оборудования, трубопроводов и коммуникаций в границах рабочего места |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Информирование аппаратчика более высокого уровня квалификации/оператора дистанционного пульта управления/руководителя смены о выявленных отклонениях в работе оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обслуживание конвертеров, реакторов, сатурационных башен, котлов-утилизаторов, смесителей, насосов, коммуникаций, выполнение работ по устранению выявленных дефектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выполнение подготовительных мероприятий на проведение ремонтных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ведение установленной документации по обслуживанию технологического оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения | Выявлять отклонения от нормального режима работы оборудования, трубопроводов и коммуникаций в процессе обходов, осмотров и проверок исправности технологического оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отключать и подключать резервное технологическое оборудование и трубопроводы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производить простые слесарные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания | Устройство и расположение основного и вспомогательного технологического оборудования, трубопроводов, коммуникаций, находящихся в границах рабочего места, периодичность и порядок их осмотров и технических обслуживаний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Технологическую схему процесса конверсии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Физико-химические свойства сырья, реагентов, полупродуктов, готовой продукции, применяемые в процессе получения исходной газовой смеси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство и расположение запорно-регулирующей арматуры и предохранительных устройств, способы проверки их исправности и обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Назначение, устройство, принцип действия и правила эксплуатации обслуживаемого оборудования и систем противоаварийной защиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Физико-химические свойства газов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 Трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование | Контроль и регулирование параметров технологических процессов получения исходной газовой смеси |  |  |  |  |  |  | Код |  |  | А/02.3 |  |  |  | Уровень (подуровень) квалификации |  | 3 |  |  |  |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал |  |  | Х |  | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  |  |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |  |  |  |  |  |
| Трудовые действия | Прием-сдача смены с ознакомлением о текущем состоянии технологического процесса и работы оборудования, с записями в соответствующих журналах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прием газа, раствора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контроль и регулирование подачи газа по показаниям контрольно-измерительных приборов, результатам проводимых химических анализов и визуально |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Учет расхода сырья и реагентов, применяемых в процессе получения исходной газовой смеси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчет потребляемого количества компонентов процесса конверсии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка работоспособности контрольно-измерительных приборов и автоматики, системы противоаварийной защиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выявление и устранение отклонений от заданного режима технологического процесса и работы оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отбор проб технологических сред |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ведение оперативной документации в установленном порядке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения | Принимать/сдавать смену в установленном порядке, заполнять необходимую оперативную документацию по приему-сдаче смены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выявлять и устранять отклонения от заданного режима технологического процесса и работы оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Регулировать рабочие параметры по месту размещения оборудования и на автоматизированном рабочем месте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Осуществлять отбор проб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вести оперативную документацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания | Общая технологическая схема производства аммиака |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Технологические схемы получения исходной газовой смеси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Технологический регламент и производственные инструкции, касающиеся выполнения трудовой функции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нормы технологического режима, аналитического контроля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Требования локальных актов организации по приему-сдаче смены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Правила отбора проб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нормы расхода сырья и реагентов, применяемых в процессе получения исходной газовой смеси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.1.3 Трудовая функция

| Наименование | Выполнение подготовительных работ к ремонту оборудования и пуск после ремонта технологических процессов получения исходной газовой смеси | Код | А/03.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выполнение работ по подготовке технологического оборудования, трубопроводов и коммуникаций к ремонту |
| --- | --- |
|  | Обеспечение условий проведения работ повышенной опасности, выполняемых в границах рабочего места |
|  | Участие в подготовки оборудования к ремонту |
|  | Выполнение несложного ремонта оборудования в границах рабочего места |
|  | Осмотр технологического оборудования после ремонта |
|  | Контроль состояния запорно-регулирующей арматуры в обвязке аппаратов и оборудования |
|  | Контроль правильного положения запорно-регулирующей арматуры при сборке технологической схемы процесса конверсии |
|  | Оценка готовности технологического оборудования к вводу в эксплуатацию |
|  | Ведение пусковых операций и вывод оборудования на штатный технологический режим |
| Необходимые умения | Выполнять отключение обслуживаемого оборудования для вывода в ремонт |
|  | Переключать работающее оборудования на резервное |
|  | Выполнять подготовку технологического оборудования, трубопроводов и коммуникаций к ремонту |
|  | Производить простые слесарные работы |
|  | Контролировать параметры технологического процесса смежного оборудования при проведении ремонта |
|  | Оценивать работоспособность оборудования |
|  | Производить пуск оборудования |
| Необходимые знания | Правила безопасного проведения ремонтных работ |
|  | Типы, назначение и применение прокладочных, уплотнительных и набивочных материалов |
|  | Последовательность пуска технологического процесса и оборудования |
| Другие характеристики | - |

3.1.4 Трудовая функция

| Наименование | Контроль и регулирование параметров технологических процессов получения исходной газовой смеси в условиях плановой и аварийной остановок | Код | А/04.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Остановка технологических процессов и последовательное отключение оборудования получения исходной газовой смеси в установленном порядке |
| --- | --- |
|  | Аварийная остановка технологических процессов получения исходной газовой смеси в соответствии установленным в организации порядком действий в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте, распоряжениями вышестоящего оперативного персонала |
|  | Определение причин возникновения нештатной ситуации по показаниям приборов, работе устройств противоаварийной защиты и сигнализации |
|  | Переключение работающего оборудования на резервное |
|  | Осуществление перехода с автоматического управления на ручное и обратно согласно производственным инструкциям |
|  | Контроль показаний приборов, технологических параметров процесса с автоматизированного рабочего места |
|  | Взаимодействие с персоналом смежных установок в период проведения плановой и аварийной остановки |
|  | Ведение оперативной документации в процессе плановой и аварийной остановки |
| Необходимые умения | Производить плановую остановку технологического оборудования согласно производственным инструкциям |
|  | Производить остановку, отключение оборудования при срабатывании блокировок |
|  | Отключать оборудование в соответствии с производственными инструкциями, приводить оборудование в безопасное состояние |
|  | Осуществлять переход на резервное оборудование согласно производственным инструкциям |
|  | Производить переключение управления оборудованием с автоматического на ручное и обратно |
|  | Контролировать изменение показаний работы оборудования по соответствующим приборам |
|  | Вести установленную оперативную документацию в процессе плановой и аварийной остановки |
|  | Определять условия и причины возникновения аварийных ситуаций |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим на производстве |
| Необходимые знания | Требования производственных инструкций в режимах плановой и аварийной остановок технологического процесса получения исходной газовой смеси |
|  | Характеристики основного и вспомогательного оборудования |
|  | Особенности пуска, эксплуатации и остановки технологического процесса, оборудования в зимнее время |
|  | Порядок взаимодействия с персоналом смежных рабочих мест и подразделений организации в период плановой и аварийной остановок |
|  | Нормативные правовые акты и локальные акты организации по ведению работ и порядка действий в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте |
|  | Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |
|  | Правила оказания первой помощи пострадавшим на производстве |
| Другие характеристики | - |

| 3.2 Обобщенная трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ведение всех стадий технологических процессов конденсации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код |  |  |  |  | В |  | Уровень квалификации |  | 3 |
| Происхождение обобщенной трудовой функции |  |  |  | Оригинал |  | X |  | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  |  |  |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |  |  |  |  |  |  |
| Возможные наименования должностей, профессий |  |  |  | Аппаратчик конденсации 3-го разряда Аппаратчик конденсации 4-го разряда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к образованию и обучению |  |  |  | Среднее общее образование; профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих Среднее профессиональное образование по соответствующему профилю – программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к опыту практической работы |  |  |  | При наличии документа о профессиональном обучении по профессии. 5-й разряд и выше – опыт работы один год в должности аппаратчика в химическом производстве |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Особые условия допуска к работе |  |  |  | К работе допускаются лица, достигшие 18 лет Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации Прохождение обучения и проверки знаний требований охраны труда, подготовки и проверки знаний по промышленной и пожарной безопасности в установленном порядке, инструктажей по охране труда, стажировки на рабочем месте и получение допуска к самостоятельной работе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование документа |  |  |  |  | Код |  |  | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКЗ<2> |  |  |  |  | 8131 |  |  | Операторы установок по переработке химического сырья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТКС<5> |  |  |  |  | § 84 |  |  | Аппаратчик конденсации 3-го разряда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | § 85 |  |  | Аппаратчик конденсации 4-го разряда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКПДТР<6> |  |  |  |  | 10321 |  |  | Аппаратчик конденсации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 Трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование |  | Обслуживание основного и вспомогательного оборудования, трубопроводов и коммуникаций, применяемых при ведении технологических процессов конденсации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код |  |  | В/01.3 |  |  |  |  |  | Уровень (подуровень) квалификации |  | 3 |
| Происхождение трудовой функции |  |  | Оригинал |  |  | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  |  |  |  |  |  |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |  |  |  |  |  |
| Трудовые действия |  |  | Обход, осмотр и текущее обслуживание технологического оборудования, трубопроводов и коммуникаций в границах рабочего места |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Информирование аппаратчика более высокого уровня квалификации/дистанционного пульта управления/руководителя смены о выявленных отклонениях в работе оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Выполнение работ по устранению выявленных дефектов/неисправностей в работе технологического оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ведение установленной документации по обслуживанию технологического оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  |  | Выявлять отклонения от нормального режима работы оборудования, трубопроводов и коммуникаций в процессе обходов, осмотров и проверок исправности технологического оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Отключать и подключать резервное технологическое оборудование и трубопроводы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Производить простые слесарные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  |  | Устройство и расположение основного и вспомогательного оборудования, трубопроводов, коммуникаций, находящихся в границах рабочего места, периодичность и порядок их осмотров и технических обслуживаний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Физико-химические свойства сырья, полупродуктов, готовой продукции, применяемых в процессе конденсации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Устройство и расположение запорно-регулирующей арматуры и предохранительных устройств, обслуживание и способы проверки их исправности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Назначение, устройство, принцип действия и правила эксплуатации обслуживаемого оборудования и систем противоаварийной защиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Производственные инструкции и инструкции по охране труда, касающиеся выполнения трудовой функции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 Трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование |  | Контроль и регулирование параметров технологических процессов конденсации |  |  |  |  |  |  |  | Код |  |  |  |  | В/02.3 |  |  |  |  |  |  | Уровень (подуровень) квалификации |  | 3 |  |
| Происхождение трудовой функции |  |  | Оригинал |  |  | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  |  |  |  |  |  |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |  |  |  |  |  |
| Трудовые действия |  |  | Прием-сдача смены с ознакомлением о текущем состоянии технологического процесса и работы оборудования, с записями в соответствующих журналах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Учет расхода сырья, применяемого в процессе конденсации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Контроль и регулирование параметров технологического процесса в нормальном технологическом режиме по месту размещения оборудования и на автоматизированном рабочем месте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Проверка работоспособности контрольно-измерительных приборов и автоматики, системы противоаварийной защиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Регулирование поступления пара или парообразовательных смесей в аппараты конденсации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Улавливание конденсата в сборники или на последующую обработку, улавливание несконденсированного пара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Выявление и устранение отклонений от заданного режима технологического процесса и работы оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Отбор проб технологических сред |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Учет расхода сырья и выхода готового продукта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ведение оперативной документации в установленном порядке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  |  | Принимать/сдавать смену в установленном порядке, заполнять необходимую рабочую документацию по приему-сдаче смены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вести учет сырья, применяемого в процессе конденсации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Выявлять и устранять отклонения от заданного режима технологического процесса и работы оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Регулировать рабочие параметры по месту размещения оборудования и на автоматизированном рабочем месте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Осуществлять отбор проб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вести оперативную документацию по технологическому процессу конденсации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  |  | Общая принципиальная схема производства аммиака |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Технологические схемы процесса конденсации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Нормы технологического режима, аналитического контроля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Требования локальных актов организации по приему-сдаче смены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Правила отбора проб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Нормы расхода сырья и реагентов, применяемых в процессе конденсации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.2.3 Трудовая функция

| Наименование | Выполнение подготовительных работ к ремонту оборудования и пуск после ремонта | Код | В/03.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выполнение работ по подготовке технологического оборудования и коммуникаций к ремонту |
| --- | --- |
|  | Участие в подготовке оборудования к ремонту |
|  | Выполнение несложного ремонта оборудования в границах рабочего места |
|  | Осмотр технологического оборудования после ремонта |
|  | Контроль состояния запорно-регулирующей арматуры в обвязке аппаратов и оборудования |
|  | Контроль правильного положения запорно-регулирующей арматуры при сборке технологической схемы |
|  | Оценка готовности технологического оборудования к вводу в эксплуатацию |
|  | Ведение пусковых операций и вывод работы оборудования на штатный технологический режим процесса конденсации |
| Необходимые умения | Выполнять отключение обслуживаемого оборудования для вывода в ремонт |
|  | Переключать работающее оборудование на резервное |
|  | Выполнять подготовку технологического оборудования, трубопроводов и коммуникаций к ремонту |
|  | Производить простые слесарные работы |
|  | Контролировать рабочие параметры технологического процесса смежного оборудования при проведении ремонта |
|  | Оценивать работоспособность оборудования |
|  | Производить пуск и остановку оборудования согласно инструкции |
| Необходимые знания | Типы, назначение и применение прокладочных, уплотнительных и набивочных материалов |
|  | Последовательность пуска технологического процесса и оборудования |
|  | Правила оказания первой помощи пострадавшим на производстве |
|  | Места размещения и порядок пользования средствами пожаротушения. |
| Другие характеристики | - |

3.2.4 Трудовая функция

| Наименование | Контроль и регулирование параметров технологических процессов конденсации в условиях плановой и аварийной остановок | Код | В/04.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Остановка технологического процесса и последовательное отключение оборудования процесса очистки азотоводородной смеси в установленном порядке |
| --- | --- |
|  | Аварийная остановка технологических процессов получения исходной газовой смеси в соответствии установленным в организации порядком действий в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте, распоряжениями вышестоящего оперативного персонала |
|  | Определение причин возникновения нештатной ситуации по показаниям приборов, работе устройств противоаварийной защиты и сигнализации |
|  | Переключение работающего оборудования на резервное |
|  | Осуществление перехода с автоматического управления на ручное и обратно согласно производственным инструкциям |
|  | Контроль показаний приборов, технологических параметров процесса с автоматизированного рабочего места |
|  | Взаимодействие с персоналом смежных установок в период проведения плановой и аварийной остановки |
|  | Ведение оперативной документации в процессе плановой и аварийной остановки |
| Необходимые умения | Производить плановую остановку технологического оборудования согласно производственным инструкциям |
|  | Производить остановку, отключение оборудования при срабатывании блокировок |
|  | Отключать оборудование в соответствии с производственными инструкциями, приводить оборудование в безопасное состояние |
|  | Осуществлять переход на резервное оборудование согласно производственным инструкциям |
|  | Производить переключение управления оборудованием с автоматического на ручное и обратно |
|  | Контролировать изменение показаний работы оборудования по соответствующим приборам |
|  | Вести установленную оперативную документацию в процессе плановой и аварийной остановки |
|  | Определять условия и причины возникновения аварийных ситуаций |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим на производстве |
| Необходимые знания | Требования производственных инструкций в режимах плановой и аварийной остановок технологического процесса очистки азотоводородной смеси |
|  | Характеристики основного и вспомогательного оборудования |
|  | Особенности пуска, эксплуатации и остановки технологического процесса, оборудования в зимнее время |
|  | Порядок взаимодействия с персоналом смежных рабочих мест и подразделений организации в период плановой и аварийной остановок |
|  | Нормативные правовые акты и локальные акты организации по ведению работ и порядка действий в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте |
|  | Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |
|  | Правила оказания первой помощи пострадавшим на производстве |
| Другие характеристики | - |

| 3.3 Обобщенная трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ведение технологических процессов сжатия газов (компрессия) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код |  |  | C |  |  |  |  | Уровень квалификации |  |  | 3 |  |
| Происхождение обобщенной трудовой функции |  |  |  | Оригинал |  | X |  | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  |  |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |  |  |  |  |  |  |
| Возможные наименования должностей, профессий |  |  |  | Аппаратчик компрессии 4-го разряда Аппаратчик компрессии 5-го разряда Аппаратчик компрессии 6-го разряда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к образованию и обучению |  |  |  | Среднее общее образование; профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих Среднее профессиональное образование по соответствующему профилю – программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к опыту практической работы |  |  |  | При наличии документа о профессиональном обучении по профессии. 5-й разряд и выше – опыт работы один год в должности аппаратчика в химическом производстве |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Особые условия допуска к работе |  |  |  | К работе допускаются лица, достигшие 18 лет Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации Прохождение обучения и проверки знаний требований охраны труда, подготовки и проверки знаний по промышленной и пожарной безопасности в установленном порядке, инструктажей по охране труда, стажировки на рабочем месте и получение допуска к самостоятельной работе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование документа |  |  |  |  | Код |  |  | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКЗ<2> |  |  |  |  | 8131 |  |  | Операторы установок по переработке химического сырья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТКС<5> |  |  |  |  | - |  |  | Аппаратчик компрессии 4-го разряда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - |  |  | Аппаратчик компрессии 5-го разряда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - |  |  | Аппаратчик компрессии 6-го разряда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКПДТР<6> |  |  |  |  | - |  |  | Аппаратчик компрессии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 Трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование |  | Обслуживание основного и вспомогательного оборудования, трубопроводов и коммуникаций, применяемых в технологических процессах компримирования газов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код |  | D/01.3 |  |  |  |  |  | Уровень (подуровень) квалификации |  | 3 |
| Происхождение трудовой функции |  |  | Оригинал |  |  | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  |  |  |  |  |  |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |  |  |  |  |  |
| Трудовые действия |  |  | Обход, осмотр и текущее обслуживание технологического оборудования, трубопроводов и коммуникаций в границах рабочего места |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Информирование аппаратчика более высокого уровня квалификации/оператора дистанционного пульта управления/руководителя смены о выявленных отклонениях в работе оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Выполнение работ по устранению выявленных дефектов/неисправностей в работе технологического оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Выполнение подготовительных мероприятий на проведение ремонтных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ведение установленной документации по обслуживанию технологического оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  |  | Выявлять отклонения от нормального режима работы оборудования, трубопроводов и коммуникаций в процессе обходов, осмотров и проверок исправности технологического оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Отключать и подключать резервное технологическое оборудование и трубопроводы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Производить простые слесарные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  |  | Устройство и расположение компрессорного оборудования, турбин, трубопроводов и коммуникаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Устройство и расположение запорно-регулирующей арматуры и предохранительных устройств, способы их установки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Физико-химические свойства газов, применяемых для компримирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Типы, назначение и применение прокладочных и уплотнительных материалов, применяемых в компрессорном оборудовании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.2 Трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование |  | Контроль и регулирование параметров технологических процессов компримирования газов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код | D/02.3 |  |  |  |  |  | Уровень (подуровень) квалификации |  | 3 |  |
| Происхождение трудовой функции |  |  | Оригинал |  |  | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  |  |  |  |  |  |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |  |  |  |  |  |
| Трудовые действия |  |  | Прием-сдача смены с ознакомлением о текущем состоянии технологического процесса и работы оборудования, с записями в соответствующих журналах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Регулирование и поддержание рабочих параметров технологического процесса компремирования газов (природного газа, синтез-газа, газообразного аммиака, воздуха технологического) в нормальном технологическом режиме по месту размещения оборудования и на автоматизированном рабочем месте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Выявление и устранение отклонений от заданного режима работы технологических процессов компримирования газов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Проверка работоспособности контрольно-измерительных приборов и автоматики, системы противоаварийной защиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Контроль расхода газов и вспомогательных продуктов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Отбор проб для проведения аналитического контроля технологического процесса компримирования газов и качества вспомогательных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ведение оперативной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  |  | Принимать/сдавать смену в установленном порядке, заполнять необходимую оперативную документацию по приему-сдаче смены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Регулировать рабочие параметры по месту нахождения оборудования и на автоматизированном рабочем месте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Выявлять и устранять отклонения от заданного режима технологического процесса и работы основного и вспомогательного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вести контроль расхода газов и вспомогательных продуктов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Осуществлять отбор проб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  |  | Общая технологические схемы производства аммиака и процесса компримирования газов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Технологический регламент и производственные инструкции, касающиеся выполнения трудовой функции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Нормы технологического режима, аналитического контроля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Нормы расхода газов и вспомогательных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Правила отбора проб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.3.3 Трудовая функция

| Наименование | Выполнение подготовительных работ к ремонту оборудования и пуск после ремонта технологических процессов компримирования газов | Код | D/03.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выполнение работ по подготовке технологического оборудования и коммуникаций к ремонту |
| --- | --- |
|  | Участие во всех видах подготовки оборудования к ремонту |
|  | Выполнение несложного ремонта оборудования в границах рабочего места |
|  | Осмотр технологического оборудования после ремонта |
|  | Контроль состояния запорно-регулирующей арматуры в обвязке аппаратов и оборудования |
|  | Контроль правильного положения запорно-регулирующей арматуры при сборке технологической схемы |
|  | Оценка готовности технологического оборудования к вводу в эксплуатацию |
|  | Ведение пусковых операций и вывод работы оборудования на штатный технологический режим процесса компримирования газов |
| Необходимые умения | Выполнять отключение обслуживаемого оборудования для вывода в ремонт |
|  | Переключать работающее оборудование на резервное |
|  | Выполнять подготовку технологического оборудования, трубопроводов и коммуникаций к ремонту |
|  | Производить простые слесарные работы |
|  | Контролировать рабочие параметры технологического процесса смежного оборудования при проведении ремонта |
|  | Оценивать работоспособность оборудования |
|  | Производить пуск и остановку оборудования согласно инструкции |
| Необходимые знания | Типы, назначение и применение прокладочных, уплотнительных и набивочных материалов |
|  | Последовательность пуска технологического процесса и оборудования |
| Другие характеристики | - |

3.3.4 Трудовая функция

| Наименование | Контроль и регулирование параметров технологических процессов компримирования газов в условиях плановой и аварийной остановок | Код | D/04.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Остановка технологического процесса и последовательное отключение оборудования процессов компримирования газов в установленном порядке |
| --- | --- |
|  | Аварийная остановка технологических процессов компримирования газов в соответствии установленным в организации порядком действий в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте, распоряжениями вышестоящего оперативного персонала |
|  | Определение причин возникновения нештатной ситуации по показаниям приборов, работе устройств противоаварийной защиты и сигнализации |
|  | Переключение работающего оборудования на резервное |
|  | Осуществление перехода с автоматического управления на ручное и обратно согласно производственным инструкциям |
|  | Контроль показаний контрольно-измерительных приборов и автоматики, технологических параметров процесса с автоматизированного рабочего места |
|  | Взаимодействие с персоналом смежных установок в период проведения плановой и аварийной остановки |
|  | Ведение оперативной документации в процессе плановой и аварийной остановки |
| Необходимые умения | Производить плановую остановку технологического оборудования согласно производственным инструкциям |
|  | Производить остановку, отключение оборудования при срабатывании блокировок |
|  | Отключать оборудование в соответствии с производственными инструкциями, приводить оборудование в безопасное состояние |
|  | Осуществлять переход на резервное оборудование согласно производственным инструкциям |
|  | Производить переключение управления оборудованием с автоматического на ручное и обратно |
|  | Контролировать изменение показаний работы оборудования по соответствующим контрольно-измерительным приборам и автоматики |
|  | Вести установленную оперативную документацию в процессе плановой и аварийной остановки |
|  | Определять условия и причины возникновения аварийных ситуаций |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим на производстве |
| Необходимые знания | Требования производственных инструкций в режимах плановой и аварийной остановок технологического процесса компримирования газов |
|  | Характеристики основного и вспомогательного оборудования |
|  | Особенности пуска, эксплуатации и остановки технологического процесса, оборудования в зимнее время |
|  | Порядок взаимодействия с персоналом смежных рабочих мест и подразделений организации в период плановой и аварийной остановок |
|  | Нормативные правовые акты и локальные акты организации по ведению работ и порядка действий в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте |
|  | Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |
|  | Правила оказания первой помощи пострадавшим на производстве |
| Другие характеристики | - |

| 3.4 Обобщенная трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ведение всех стадий технологического процесса получения исходной газовой смеси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код |  |  | G |  |  |  |  | Уровень квалификации |  |  | 4 |
| Происхождение обобщенной трудовой функции |  |  |  | Оригинал |  | X |  | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  |  |  |  |  |  |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |  |  |  |  |  |  |
| Возможные наименования должностей, профессий |  |  |  | Аппаратчик конверсии 6 разряда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к образованию и обучению |  |  |  | Среднее общее образование; профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих Среднее профессиональное образование по соответствующему профилю – программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к опыту практической работы |  |  |  | При наличии документа о профессиональном обучении по профессии. 5-й разряд и выше – опыт работы один год в должности аппаратчика в химическом производстве |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Особые условия допуска к работе |  |  |  | К работе допускаются лица, достигшие 18 лет Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации Прохождение обучения и проверки знаний требований охраны труда, подготовки и проверки знаний по промышленной и пожарной безопасности в установленном порядке, инструктажей по охране труда, стажировки на рабочем месте и получение допуска к самостоятельной работе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование документа |  |  |  |  | Код |  |  | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКЗ<2> |  |  |  |  | 8131 |  |  | Операторы установок по переработке химического сырья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3133 |  |  | Операторы по управлению технологическими процессами в химическом производстве |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТКС<5> |  |  |  |  | § 243 |  |  | Аппаратчик конверсии 6 разряда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКПДТР<6> |  |  |  |  | 10318 |  |  | Аппаратчик конверсии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 15580 |  |  | Оператор дистанционного пульта управления в химическом производстве |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1 Трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование |  | Контроль и регулирование всех стадий технологических процессов получения исходной газовой смеси с помощью распределенной системы управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код |  |  |  |  | G/01.4 |  |  |  |  |  |  | Уровень (подуровень) квалификации |  | 4 |
| Происхождение трудовой функции |  |  | Оригинал |  |  | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  |  |  |  |  |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |  |  |  |  |  |
| Трудовые действия |  |  | Эксплуатация и обслуживание технологического оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Контроль качества сырья, материалов и готовой продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ведение технологических процессов получения исходной газовой смеси или нескольких технологических процессов производства аммиака с помощью распределенной системы управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Контроль и регулирование технологических параметров по показаниям контрольно-измерительных приборов и автоматики, результатам аналитического контроля и при помощи распределенной системы управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Обслуживание трубопроводов и коммуникаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Предупреждение и устранение причин отклонений от норм технологического режима, неполадок в работе оборудования по пневмоэлектрическим сигнальным устройствам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Координирование и обеспечение бесперебойной работы всех автоматических устройств пульта управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  |  | Управлять технологическим процессом получения исходной смеси или несколькими процессами производства аммиака с помощью распределенной системы управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Контролировать и регулировать параметры технологических процессов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Подготавливать к работе технологическое оборудование и инструменты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Выявлять и устранять отклонения от режимов в работе оборудования, коммуникаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Осуществлять обработку и оценку результатов аналитического контроля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Анализировать причины брака, принимать участие в мероприятиях по их устранению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Координировать работу со смежными рабочими местами ведения технологических процессов производства аммиака |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  |  | Принцип работы и эксплуатации распределенной системы управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Технологический регламент и производственные инструкции, касающиеся выполнения трудовой функции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Расположение оборудования, коммуникаций, арматуры, приборов контрольно-измерительных приборов и автоматики и органов управления, входящих в зону обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Технологические свойства конвертируемого и конвертированного газа; технические требования, предъявляемые к составу конвертируемого и конвертированного газа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2 Трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование |  | Координация действий работников более низкой квалификации |  |  |  |  |  |  |  | Код |  |  |  |  |  | G/02.4 |  |  |  |  |  | Уровень (подуровень) квалификации |  |  | 4 |  |
| Происхождение трудовой функции |  |  | Оригинал |  |  | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  |  |  |  |  |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |  |  |  |  |  |
| Трудовые действия |  |  | Осуществление оперативного контроля и связи с подчиненными работниками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Передача производственных заданий и распоряжений подчиненному персоналу от вышестоящего оперативного персонала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Информирование вышестоящего оперативного персонала о выявленных подчиненными нарушений в работе технологического оборудования и их систем обеспечения, промышленной, противопожарной и экологической безопасности, охраны труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Постановка задач в рамках производственных заданий, распоряжений вышестоящего оперативного персонала, определение плана и приоритетности действий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  |  | Постановка оперативных задач подчиненным работникам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Выполнение работ в установленные сроки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  |  | Знание технологических регламентов и производственных инструкций, касающиеся выполнения трудовой функции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Знание нормативных документов и правовых актов по обеспечению промышленной, противопожарной и экологической безопасности, охраны труда, касающиеся выполнения трудовой функции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Знание действующих распоряжений, приказов и других руководящих, методических документов, касающиеся выполнения трудовой функции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Знание прав и обязанностей в отношениях с подчиненным персоналом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Знание основ планирования трудовой деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## IV. Сведения об организациях – разработчиках 
профессионального стандарта

## 4.1. Ответственная организация-разработчик

4.2. Наименования организаций-разработчиков

|  | Публичное акционерное общество «Акрон», г. Великий Новгород |
| --- | --- |

1 Профессиональный стандарт оформляется в соответствии с методическими рекомендациями по разработке профессионального стандарта, утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 апреля 2013 г. N 170н (в соответствии с письмом Министерства юстиции Российской Федерации от 23 июля 2013 г. N 01/66036-ЮЛ не нуждается в государственной регистрации).профессионального стандарта, утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 апреля 2013 г. N 170н (в соответствии с письмом Министерства юстиции Российской Федерации от 23 июля 2013 г. N 01/66036-ЮЛ не нуждается в государственной регистрации)

2 Общероссийский классификатор занятий

3 Общероссийский классификатор видов экономической деятельности

4 Приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» (зарегистрирован в Минюсте России 21 октября 2011 г., регистрационный № 22111), с изменением, внесенным приказом Минздрава России от 15 мая 2013 г. № 296н (зарегистрирован в Минюсте России 3 июля 2013 г., регистрационный № 28970); статья 213 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, №1, ст. 3; 2004, №35, ст. 3607; 2006, №27, ст. 2878; 2008, №30, ст. 3616; 2011, №49, ст. 7031; 2013, №48, ст. 6165, №52, ст. 6986)

5 Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих

6 Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов ОК 016-94