- Утвержден

приказом Министерства труда

и социальной защиты

Российской Федерации

от                    N           .

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике химической отрасли производства минеральных удобрений

|  | Регистрационный номер |
| --- | --- |

I. Общие сведения

| Обслуживание контрольно-измерительных приборов и автоматики химической отрасли производства минеральных удобрений |  |  |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | Код |

- Основная цель вида профессиональной деятельности:

Техническое обслуживание, монтаж и ремонт средств измерений и систем автоматического регулирования в химической отрасли при добыче минерального сырья и производстве минеральных удобрений

- Группа занятий:

| 7421 | Механики по ремонту и обслуживанию электронного оборудования |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ <1>) | (наименование) |  |  |

- Отнесение к видам экономической деятельности:

| 20.15 | Производство удобрений и азотных соединений |
| --- | --- |
| 20.13 | Производство прочих основных неорганических химических веществ |
| (код ОКВЭД <2>) | (наименование вида экономической деятельности) |

- II. Описание трудовых функций, входящих

в профессиональный стандарт (функциональная карта вида

профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| А | Ремонт простых контрольно-измерительных приборов и автоматики | 2 | Ремонт, регулировка и монтаж простых контрольно-измерительных приборов и автоматики | А/01.2 | 2 |
|  |  |  | Слесарная обработка и сборка отдельных деталей | А/02.2 | 2 |
| В | Ремонт и установка средней сложности контрольно-измерительных приборов и автоматики с регулировкой и слесарной обработкой деталей и частей узлов | 3 | Ремонт, регулировка и установка средней сложности контрольно-измерительных приборов и автоматики | В/01.3 | 3 |
|  |  |  | Слесарная обработка и сборка деталей и частей узлов | В/02.3 | 3 |
|  |  |  | Настройка и наладка устройств релейной защиты, электроавтоматики и телемеханики | В/03.3 | 3 |
|  |  |  | Проведение поверок, проверок и калибровок контрольно-измерительных приборов и автоматики | В/04.3 | 3 |
| С | Ремонт и монтаж сложных экспериментальных, опытных и уникальных устройств, наладка и комплексное опробование систем контрольно-измерительных приборов и автоматики | 4 | Монтаж и наладка, техническое обслуживание сложных и уникальных приборов, устройств и систем контрольно-измерительных приборов и автоматики, автоматической и электронной аппаратуры, проекционных и оптических систем, приборов радиационного контроля | С/01.4 | 4 |
|  |  |  | Сборка схем для проверки средств измерения и автоматики | С/02.4 | 4 |
|  |  |  | Ремонт, наладка и комплексное опробование после ремонта и установки систем измерения, контроля и автоматики, технологического оборудования | С/03.4 | 4 |

- III. Характеристика обобщенных трудовых функций

- 3.1 Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Ремонт простых контрольно-измерительных приборов и автоматики | Код | А | Уровень квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 2-го разряда Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 3-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее специальное, среднее техническое по профилю, профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | К работе допускаются лица, достигшие 18 лет, прошедшие обучение и инструктаж по охране труда и получившие об этом соответствующее удостоверение Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в установленном законодательством порядке и получившие заключение о годности к выполнению работ по данной профессии. Прохождение вводного инструктажа, первичного инструктажа Прохождение обучения и проверки знаний требований охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности и промышленной санитарии Прохождение обучения и проверки знаний по правилам устройства электроустановок, правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей и правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок Стажировки на рабочем месте, первичная проверка знаний и получение допуска к самостоятельной работе |
| - Дополнительные характеристики | - |

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ <1> | 7233 | Механики и ремонтники сельскохозяйственного и производственного оборудования |
| ЕТКС <5> | § 92 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 2-го разряда |
|  | § 93 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 3-го разряда |
| ОКПДТР <6> | 18494 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике |

- 3.1.1 Трудовая функция

| Наименование | Ремонт простых контрольно-измерительных приборов и автоматики | Код | А/01.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал |  | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
|  | Трудовые действия |  | Обход и осмотр оборудования для контроля нормального режима работы, для обнаружения нарушений целостности оборудования, нарушений условий эксплуатации, для выявления сбоев в работе |  |  |  |  |
|  |  |  | Выявление и устранение простых неисправностей и дефектов в простых контрольно-измерительных приборах и автоматики |  |  |  |  |
|  |  |  | Подготовка рабочих мест для производства ремонтных и наладочных работ по месту установки оборудования или в ремонтных цехах со снятием оборудования |  |  |  |  |
|  |  |  | Частичное или полное снятие оборудования простых контрольно-измерительных приборов и автоматики и доставка его на ремонт в ремонтный цех при необходимости |  |  |  |  |
|  |  |  | Выполнение технологических операций ремонта и установки простых контрольно-измерительных приборов и автоматики в соответствии с требуемой технологической последовательностью согласно конструкторской, проектной и производственно-технологической документации |  |  |  |  |
|  |  |  | Оформление результатов работы в оперативной и ремонтной документации |  |  |  |  |
|  | Необходимые умения |  | Читать и составлять схемы простых соединений |  |  |  |  |
|  |  |  | Пользоваться электрическими средствами измерений, контрольно-измерительными приборами |  |  |  |  |
|  |  |  | Изучение и применение необходимой конструкторской и производственно-технологической документации для выполнения работ |  |  |  |  |
|  |  |  | Производить частичную разборку и регулировку подвижных систем, исправление или замену поврежденных деталей, чистку и смазку узлов |  |  |  |  |
|  |  |  | Производить частичную разборку и сборку измерительных систем с заменой отдельных непригодных деталей |  |  |  |  |
|  |  |  | Вычислять погрешности при проверке и испытании приборов |  |  |  |  |
|  |  |  | Производить ремонтно-восстановительные работы магистральных трасс для контрольных кабелей и проводов |  |  |  |  |
|  |  |  | Прокладывать кабели, провода, при ремонтно-восстановительных работах существующих линий производить их маркировку и прозвонку, производить проверку сопротивления изоляции |  |  |  |  |
|  |  |  | Производить настройку регулирующей части простых контрольно-измерительных приборов и автоматики |  |  |  |  |
|  |  |  | Выполнять измерения входных и выходных параметров при регулировках и испытаниях после ремонта и монтажа отремонтированного или вновь смонтированного оборудования |  |  |  |  |
|  | Необходимые знания |  | Основы метрологии |  |  |  |  |
|  |  |  | Основные свойства токопроводящих материалов, способы измерения сопротивления в различных звеньях электрической цепи |  |  |  |  |
|  |  |  | Основы электроники, электротехники и компьютерной техники в объеме, требуемом для выполнения работы |  |  |  |  |
|  |  |  | Условные обозначения в простых электрических схемах |  |  |  |  |
|  |  |  | Условные обозначения приборов и средств автоматизации в схемах |  |  |  |  |
|  |  |  | Основные этапы ремонтных и монтажных работ, их содержание, последовательность выполнения операций и используемые средства |  |  |  |  |
|  |  |  | Правила пользования электрическими средствами измерений, простыми контрольно-измерительными приборами |  |  |  |  |
|  |  |  | Устройство, назначение и принцип работы простых контрольно-измерительных приборов и автоматики |  |  |  |  |
|  |  |  | Наиболее вероятные неисправности контрольно-измерительных приборов, их причины и способы выявления |  |  |  |  |
|  |  |  | Методы и средства контроля качества ремонта |  |  |  |  |
|  | Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |

- 3.1.2 Трудовая функция

| Наименование | Слесарная обработка и сборка отдельных деталей | Код | А/02.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выявление и устранение простых неисправностей и дефектов механической части контрольно-измерительных приборов и автоматики |
| --- | --- |
|  | Подготовка рабочих мест для выполнения слесарно-сборочных и ремонтных работ по месту установки оборудования или ремонтных цехах со снятием оборудования |
|  | Частичный или полный демонтаж узлов оборудования и доставка его для проведения ремонтных работ |
|  | Слесарная обработка отдельных деталей и узлов в соответствии с требуемой технологической последовательностью согласно конструкторской, проектной и производственно-технологической документации |
|  | Размерная обработка деталей по заданным квалитетам точности |
|  | Контроль качества выполняемых работ с помощью измерительных инструментов |
| Необходимые умения | Читать чертежи и схемы |
|  | Изучение и применение необходимой конструкторской и производственно-технологической документации для выполнения работ |
|  | Пользоваться измерительным и слесарным инструментом, приспособлениями и станками для слесарных работ |
|  | Сверлить, зенкеровать и зенковать отверстия |
|  | Нарезать наружную и внутреннюю резьбу в металлах и неметаллах |
|  | Выполнять шабрение и притирку сопрягаемых поверхностей |
|  | Наносить смазку на подшипники качения, скольжения и другие трущиеся поверхности приборов и устройств и выявлять их недопустимый износ |
|  | Наносить и восстанавливать антикоррозионные покрытия |
|  | Оценивать качество слесарно-сборочных работ |
| Необходимые знания | Технологические процессы слесарной обработки |
|  | Назначение, классификация и конструкция разъемных и неразъемных соединений деталей и узлов |
|  | Принципы взаимозаменяемости деталей и сборочных единиц, система допусков и посадок, квалитеты точности и параметры шероховатости |
|  | Наименование, маркировка, свойства обрабатываемых материалов |
|  | Слесарные операции, их назначение, приемы и правила выполнения |
|  | Способы и приемы выполнения слесарно-сборочных работ |
|  | Правила обращения с красками и растворителями |
|  | Назначение и устройство слесарного и электромонтажного инструмента, правила его применения |
|  | Назначение и классификация приборов для измерения линейных и угловых величин, правила пользования ими |
|  | Правила применения универсальных и специальных приспособлений, контрольно-измерительного инструмента |
|  | Способы и средства контроля качества изготовления и сборки деталей и узлов |
| Другие характеристики | - |

- 3.2 Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Ремонт и установка средней сложности контрольно-измерительных приборов и автоматики с регулировкой и слесарной обработкой деталей и частей узлов | Код | В | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 3-го разряда Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 4-го разряда Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 5-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее специальное, среднее техническое по профилю, профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | К работе допускаются лица, достигшие 18 лет, прошедшие обучение и инструктаж по охране труда и получившие об этом соответствующее удостоверение Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в установленном законодательством порядке и получившие заключение о годности к выполнению работ по данной профессии. Прохождение вводного инструктажа, первичного инструктажа Прохождение обучения и проверки знаний требований охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности и промышленной санитарии Прохождение обучения и проверки знаний по правилам устройства электроустановок, правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей и правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок Стажировки на рабочем месте, первичная проверка знаний и получение допуска к самостоятельной работе |
| - Дополнительные характеристики | - |

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ <1> | 7233 | Механики и ремонтники сельскохозяйственного и производственного оборудования |
| ЕТКС <5> | § 92 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 2-го разряда |
|  | § 93 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 3-го разряда |
|  | § 94 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 4-го разряда |
|  | § 95 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 5-го разряда |
| ОКПДТР <6> | 18494 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике |

- 3.2.1 Трудовая функция

| Наименование | Ремонт, регулировка и установка средней сложности контрольно-измерительных приборов и автоматики | Код | В/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал |  | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
|  | Трудовые действия |  | Обход и осмотр оборудования для контроля нормального режима работы, для обнаружения нарушений целостности оборудования, нарушений условий эксплуатации, для выявления сбоев в работе |  |  |  |  |
|  |  |  | Подготовка рабочего места для производства работ |  |  |  |  |
|  |  |  | Выявление и устранение простых неисправностей и дефектов контрольно-измерительных приборов и автоматики |  |  |  |  |
|  |  |  | Подготовка рабочих мест для производства ремонтных и наладочных работ по месту установки оборудования или в ремонтных подразделениях со снятием оборудования |  |  |  |  |
|  |  |  | Техническое обслуживание и эксплуатация зарядных станций, загрузочных станций, газоанализаторов, аккумуляторных батарей, блоков питания, экспресс-стенда, приборов |  |  |  |  |
|  |  |  | Выполнение технологических операций ремонта, проверки и калибровки контрольно-измерительных приборов и автоматики |  |  |  |  |
|  |  |  | Замена и подключение контрольно-измерительных приборов, амперметров, вольтметров, манометров |  |  |  |  |
|  |  |  | Частичный или полный демонтаж оборудования контрольно-измерительных приборов и автоматики и доставка его на ремонт в ремонтное подразделение при необходимости |  |  |  |  |
|  |  |  | Выполнение технологических операций ремонта и установки контрольно-измерительных приборов и автоматики в соответствии с требуемой технологической последовательностью согласно конструкторской, проектной и производственно-технологической документации |  |  |  |  |
|  |  |  | Оформление результатов работы в оперативной и ремонтной документации |  |  |  |  |
|  | Необходимые умения |  | Читать и составлять схемы соединений средней сложности |  |  |  |  |
|  |  |  | Пользоваться электрическими средствами измерений, контрольно-измерительными приборами |  |  |  |  |
|  |  |  | Производить частичную разборку и регулировку подвижных систем, исправление или замену поврежденных деталей, чистку и смазку узлов |  |  |  |  |
|  |  |  | Изучение и применение необходимой конструкторской и производственно-технологической документации для выполнения работ |  |  |  |  |
|  |  |  | Производить частичную разборку и сборку измерительных систем с заменой отдельных непригодных деталей |  |  |  |  |
|  |  |  | Вычислять погрешности при проверке и испытании приборов |  |  |  |  |
|  |  |  | Производить монтаж магистральных трасс для контрольных кабелей и проводов |  |  |  |  |
|  |  |  | Прокладывать кабели, провода, производить их маркировку и прозвонку, производить проверку сопротивления изоляции |  |  |  |  |
|  |  |  | Устанавливать щиты, пульты, приборы и конструкции под приборы |  |  |  |  |
|  |  |  | Производить настройку регулирующей части средней сложности контрольно-измерительных приборов и автоматики |  |  |  |  |
|  |  |  | Выполнять измерения входных и выходных параметров при регулировках и испытаниях после ремонта и установки отремонтированного или вновь смонтированного оборудования |  |  |  |  |
|  | Необходимые знания |  | Основы метрологии |  |  |  |  |
|  |  |  | Основные свойства токопроводящих материалов, способы измерения сопротивления в различных звеньях электрической цепи |  |  |  |  |
|  |  |  | Основы электроники, электротехники и компьютерной техники в объеме, требуемом для выполнения работы |  |  |  |  |
|  |  |  | Условные обозначения в простых электрических схемах |  |  |  |  |
|  |  |  | Условные обозначения приборов и средств автоматизации в схемах |  |  |  |  |
|  |  |  | Основные этапы ремонтных и монтажных работ, их содержание, последовательность выполнения операций и используемые средства |  |  |  |  |
|  |  |  | Правила пользования электрическими средствами измерений, контрольно-измерительными приборами |  |  |  |  |
|  |  |  | Устройство, назначение и принцип работы средней сложности контрольно-измерительных приборов и автоматики |  |  |  |  |
|  |  |  | Наиболее вероятные неисправности контрольно-измерительных приборов, их причины и способы выявления |  |  |  |  |
|  |  |  | Методы и средства контроля качества ремонта |  |  |  |  |
|  | Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |

- 3.2.2 Трудовая функция

| Наименование | Слесарная обработка и сборка деталей и частей узлов | Код | В/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выявление и устранение простых неисправностей и дефектов механической части контрольно-измерительных приборов и автоматики |
| --- | --- |
|  | Подготовка рабочих мест для выполнения слесарно-сборочных и ремонтных работ по месту установки оборудования или ремонтных цехах со снятием оборудования |
|  | Частичный или полный демонтаж узлов оборудования и доставка его на в ремонтный цех. |
|  | Слесарная обработка отдельных деталей и узлов в соответствии с требуемой технологической последовательностью согласно конструкторской, проектной и производственно-технологической документации |
|  | Размерная обработка деталей по заданным квалитетам точности |
|  | Контроль качества выполняемых работ с помощью измерительных инструментов |
| Необходимые умения | Читать чертежи и схемы |
|  | Изучение и применение необходимой конструкторской и производственно-технологической документации для выполнения работ |
|  | Пользоваться измерительным и слесарным инструментом, приспособлениями и станками для слесарных работ |
|  | Сверлить, зенкеровать и зенковать отверстия |
|  | Нарезать наружную и внутреннюю резьбу в металлах и неметаллах |
|  | Выполнять шабрение и притирку сопрягаемых поверхностей |
|  | Наносить смазку на подшипники качения, скольжения и другие трущиеся поверхности приборов и устройств и выявлять их недопустимый износ |
|  | Наносить и восстанавливать антикоррозионные покрытия |
|  | Оценивать качество слесарно-сборочных работ |
| Необходимые знания | Технологические процессы слесарной обработки |
|  | Назначение, классификация и конструкция разъемных и неразъемных соединений деталей и узлов |
|  | Принципы взаимозаменяемости деталей и сборочных единиц, система допусков и посадок, квалитеты точности и параметры шероховатости |
|  | Наименование, маркировка, свойства обрабатываемых материалов |
|  | Слесарные операции, их назначение, приемы и правила выполнения |
|  | Способы и приемы выполнения слесарно-сборочных работ |
|  | Правила обращения с красками и растворителями |
|  | Назначение и устройство слесарного и электромонтажного инструмента, правила его применения |
|  | Назначение и классификация приборов для измерения линейных и угловых величин, правила пользования ими |
|  | Правила применения универсальных и специальных приспособлений, контрольно-измерительного инструмента |
|  | Способы и средства контроля качества изготовления и сборки деталей и узлов |
| Другие характеристики | - |

- 3.2.3 Трудовая функция

| Наименование | Проведение поверок, проверок, калибровок контрольно-измерительных приборов и автоматики | Код | В/03.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Оформление документации по проведению поверок, проверок и калибровок контрольно-измерительных приборов и автоматики |
| --- | --- |
|  | Информирование вышестоящего руководителя о нарушениях в эксплуатации газоанализаторов, неисправностях или потерях переносных устройств |
|  | Обслуживание и замена баллонов с поверочными газовоздушными смесями |
|  | Подготовка и передача приборов и другого измерительного оборудования на поверку |
|  | Подготовка и передача приборов на ремонт в сервисные организации |
| Необходимые умения | Пользоваться электрическими средствами измерений и контрольно-измерительными приборами |
|  | Пользоваться программным обеспечением для обслуживания загрузочных станций и ведения базы данных по используемым газоанализаторам |
|  | Выполнять зарядку и разрядку аккумуляторных батарей контрольно-измерительных приборов, контролировать и регулировать процесс зарядки |
|  | Производить промывку и чистку узлов и деталей, чистку и защиту от коррозии контактов и контактных поверхностей устройств |
|  | Выполнять замену неисправных элементов питания приборов или устройств на работоспособные |
|  | Производить ремонт, проверку и калибровку приборов поверочными газовыми смесями |
|  | Вычислять погрешности при проверке и испытании приборов |
|  | Производить опробование технологических защит, блокировок и сигнализации |
| Необходимые знания | Основы метрологии |
|  | Основы электроники, электротехники и компьютерной техники |
|  | Основные этапы выполняемых работ, их содержание, последовательность выполнения операций и используемые средства |
|  | Состав и объемное содержание компонентов в поверочных газовых смесях, используемых при калибровке |
|  | Технические описания и инструкции завода-изготовителя по эксплуатации обслуживаемого оборудования, методики проведения калибровочных работ |
| Другие характеристики | - |

- 3.2.4 Трудовая функция

| Наименование | Настройка и наладка устройств релейной защиты, электроавтоматики и телемеханики | Код | В/03.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Обход и осмотр оборудования для контроля нормального режима работы, для обнаружения нарушений целостности оборудования, нарушений условий эксплуатации, для выявления сбоев в работе |
| --- | --- |
|  | Выявление и устранение неисправностей и дефектов в устройствах релейной защиты, электроавтоматики и телемеханики |
|  | Подготовка рабочих мест для выполнения наладочных работ по месту установки оборудования или в ремонтных подразделениях со снятием оборудования |
|  | Выполнение технологических операций настройки и наладки устройств релейной защиты, электроавтоматики и телемеханики в соответствии с требуемой технологической последовательностью |
|  | Тестирование систем релейной защиты, электроавтоматики и телемеханики согласно тестовым программам |
|  | Контроль состояния технологических защит и блокировок, схем дистанционного управления, сигнализации и автоматики |
|  | Ведение рабочей документации |
| Необходимые умения | Читать и составлять схемы соединений устройств релейной защиты, электроавтоматики и телемеханики |
|  | Изучение и применение необходимой конструкторской и производственно-технологической документации для выполнения работ |
|  | Выполнять измерения входных и выходных параметров при испытаниях, настройке и наладке устройств релейной защиты, электроавтоматики и телемеханики после ремонта и монтажа |
|  | Составлять дефектовочные ведомости при диагностике устройств релейной защиты, электроавтоматики и телемеханики |
|  | Собирать и разбирать устройства релейной защиты, электроавтоматики и телемеханики |
|  | Производить промывку и чистку узлов и деталей, чистку и защиту от коррозии контактов и контактных поверхностей устройств релейной защиты, электроавтоматики и телемеханики |
|  | Производить регулировку контактных групп, настройку срабатывания реле и испытывать устройства релейной защиты, электроавтоматики и телемеханики |
|  | Производить опробование технологических защит, блокировок и сигнализации |
|  | Использовать тестовые программы с оформлением результатов проверки в оперативной и ремонтной документации |
|  | Проверять сопротивление переходных контактов |
|  | Производить замену пусковой и отключающей аппаратуры в электрических схемах управления со снятием напряжения |
| Необходимые знания | Основы метрологии |
|  | Основные свойства токопроводящих материалов, способы измерения сопротивления в различных звеньях электрической цепи |
|  | Основы электроники, электротехники и компьютерной техники в объеме, требуемом для выполнения работы |
|  | Устройство, назначение и принцип работы устройств релейной защиты, электроавтоматики и телемеханики и способы их наладки |
|  | Условные обозначения в электрических схемах в части |
|  | Условные обозначения приборов и средств автоматизации в схемах |
|  | Правила расчета сопротивлений |
|  | Понятия о погрешностях и классах точности |
|  | Виды прокладки импульсных трубопроводов |
|  | Последовательность и правила установки уравнительных и разделительных сосудов |
|  | Принципиальные, структурные и монтажно-коммутационные схемы систем технологических защит, блокировок и сигнализации |
| Другие характеристики | - |

- 3.3 Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Ремонт и монтаж сложных экспериментальных, опытных и уникальных устройств, наладка и комплексное опробование систем контрольно-измерительных приборов и автоматики | Код | С | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 6-го разряда Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 7-го разряда Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 8-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее специальное, среднее техническое по профилю, профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Опыт работы по специальности не менее 3 лет |
| Особые условия допуска к работе | К работе допускаются лица, достигшие 18 лет Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров, а также внеочередных медицинских осмотров в установленном законодательством порядке и получившие заключение о годности к выполнению работ по данной профессии. Прохождение вводного инструктажа, первичного инструктажа Прохождение обучения и проверки знаний требований охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности и промышленной санитарии Прохождение обучения и проверки знаний по правилам устройства электроустановок, правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей и правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок Стажировки на рабочем месте, первичная проверка знаний и получение допуска к самостоятельной работе |

- Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7233 | Механики и ремонтники сельскохозяйственного и производственного оборудования |
| ЕТКС | § 96 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 6-го разряда |
|  | § 97 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 7-го разряда |
|  | § 98 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 8-го разряда |
| ОКПДТР | 18494 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике |

- 3.3.1 Трудовая функция

| Наименование | Монтаж и наладка, техническое обслуживание сложных и уникальных приборов, устройств и систем контрольно-измерительных приборов и автоматики, автоматической и электронной аппаратуры, проекционных и оптических систем, приборов радиационного контроля | Код | С/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал |  | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
|  | Трудовые действия |  | Обход и осмотр оборудования для контроля нормального режима работы, для обнаружения нарушений целостности оборудования, нарушений условий эксплуатации, для выявления сбоев в работе. |  |  |  |  |
|  |  |  | Выявление и устранение неисправностей и дефектов сложных и уникальных приборов, устройств и систем контрольно-измерительных приборов и автоматики, автоматической и электронной аппаратуры, проекционных и оптических систем, приборов радиационного контроля |  |  |  |  |
|  |  |  | Подготовка рабочих мест для производства ремонтных, монтажных и наладочных работ по месту установки оборудования или в ремонтных цехах со снятием оборудования |  |  |  |  |
|  |  |  | Выполнение технологических операций монтажа и наладки сложных и уникальных приборов, устройств и систем контрольно-измерительных приборов и автоматики, автоматической и электронной аппаратуры, проекционных и оптических систем, приборов радиационного контроля в соответствии с требуемой технологической последовательностью согласно конструкторской, проектной и производственно-технологической документации |  |  |  |  |
|  |  |  | Техническое обслуживание сложных и уникальных приборов, устройств и систем контрольно-измерительных приборов и автоматики, автоматической и электронной аппаратуры, проекционных и оптических систем, приборов радиационного контроля |  |  |  |  |
|  |  |  | Оформление результатов работы в оперативной и ремонтной документации |  |  |  |  |
|  | Необходимые умения |  | Читать схемы электрических соединений |  |  |  |  |
|  |  |  | Изучение и применение необходимой конструкторской и производственно-технологической документации для выполнения работ |  |  |  |  |
|  |  |  | Пользоваться электрическими средствами измерений, контрольно-измерительными приборами |  |  |  |  |
|  |  |  | Выполнять замену в модуле отказавших приборов или устройств на работоспособные |  |  |  |  |
|  |  |  | Определять выходные параметры функциональных элементов |  |  |  |  |
|  |  |  | Производить испытания и сдачу пневмо- и электропроводки |  |  |  |  |
|  |  |  | Применять способы регулировки и градуировки приборов и аппаратов и правила снятия характеристик при их испытании |  |  |  |  |
|  |  |  | Производить автономную проверку, настройку и измерения параметров оборудования средств измерения и автоматики |  |  |  |  |
|  |  |  | Проверять и настраивать схемы на логических элементах |  |  |  |  |
|  |  |  | Проверять и настраивать схемы, содержащие интегральные элементы |  |  |  |  |
|  |  |  | Измерять величины сопротивления изоляции в цепях и элементах средств измерения и автоматики |  |  |  |  |
|  |  |  | Измерять параметры приборов радиационного контроля с использованием контрольных источников ионизирующих излучений |  |  |  |  |
|  | Необходимые знания |  | Основы электроники, электротехники и компьютерной техники в объеме, требуемом для выполнения работы |  |  |  |  |
|  |  |  | Методы и способы поиска неисправностей |  |  |  |  |
|  |  |  | Приемы работ и последовательность операций при регулировке, монтаже, испытании сложной экспериментальной, опытной и уникальной теплоизмерительной, автоматической и электронной аппаратуры, проекционных и оптических систем, приборов радиационного контроля |  |  |  |  |
|  |  |  | Основные виды и методы измерений |  |  |  |  |
|  |  |  | Требования к установке и снятию приборов и устройств |  |  |  |  |
|  |  |  | Правила вычисления погрешностей при проверке и испытании приборов; факторы, влияющие на показания средств измерений |  |  |  |  |
|  |  |  | Системы регулирования, виды регулирующих органов и испытательных механизмов |  |  |  |  |
|  |  |  | Назначение, конструкция, принципы действия приборов радиационного контроля |  |  |  |  |
|  |  |  | Виды и характеристики источников ионизирующих излучений |  |  |  |  |
|  |  |  | Правила проведения работ с загрязненными приборами |  |  |  |  |
|  |  |  | Классификация и метрологические характеристики средств измерения и контроля |  |  |  |  |
|  |  |  | Устройство, классификация и назначение оптико-механических приборов |  |  |  |  |
|  |  |  | Технология монтажа контрольно-измерительных приборов и автоматики |  |  |  |  |
|  |  |  | Электронно-оптические приборы: разновидности, назначение, принцип действия, устройство |  |  |  |  |
|  | Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |

- 3.3.2 Трудовая функция

| Наименование | Сборка схем для проверки средств измерения и автоматики | Код | С/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал |  | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
|  | Трудовые действия |  | Подготовка рабочих мест для выполнения работ по месту установки оборудования или ремонтных цехах со снятием оборудования |  |  |  |  |
|  |  |  | Внешний осмотр и испытание средств измерения и автоматики на соответствие заявленным характеристикам |  |  |  |  |
|  |  |  | Сборка схем специализированных узлов, устройств и систем автоматического регулирования и управления |  |  |  |  |
|  |  |  | Коммутация электрических схем на действующем оборудовании |  |  |  |  |
|  |  |  | Расчет параметров типовых схем и устройств |  |  |  |  |
|  | Необходимые умения |  | Читать схемы электрических соединений |  |  |  |  |
|  |  |  | Изучение и применение необходимой конструкторской и производственно-технологической документации для выполнения работ |  |  |  |  |
|  |  |  | Применять электроизмерительные инструменты и приборы |  |  |  |  |
|  |  |  | Измерять величину сопротивления изоляции в цепях и элементах средств измерения и автоматики |  |  |  |  |
|  |  |  | Производить прокладку нулевой шины до защищаемого оборудования |  |  |  |  |
|  |  |  | Производить прокладку линии заземления от контура до защищаемого прибора или оборудования |  |  |  |  |
|  |  |  | Проверять фазировку и полярность силовых цепей и цепей питания |  |  |  |  |
|  |  |  | Маркировать оборудование средств измерения и автоматики |  |  |  |  |
|  |  |  | Проверять отдельные элементы схемы на соответствие заявленным характеристикам |  |  |  |  |
|  |  |  | Производить прозвонку кабельных линий |  |  |  |  |
|  |  |  | Проверять отсутствие и наличие напряжения на шинах, клеммниках, контрольных гнездах |  |  |  |  |
|  |  |  | Производить проверку и корректировку нуля первичных измерительных преобразователей |  |  |  |  |
|  |  |  | Производить ремонт, настройку и подготовку к поверке первичных измерительных преобразователей, измерительных приборов |  |  |  |  |
|  |  |  | Производить автономную проверку, настройку и измерения параметров оборудования средств измерения и автоматики |  |  |  |  |
|  |  |  | Производить сборку измерительных схем для поверки и калибровки средств измерений согласно нормативной документации |  |  |  |  |
|  |  |  | Выполнять диагностику технического состояния средств измерения и автоматики |  |  |  |  |
|  | Необходимые знания |  | Основы электроники, электротехники и компьютерной техники в объеме, требуемом для выполнения работы |  |  |  |  |
|  |  |  | Устройство, взаимодействие сложных приборов, технологический процесс их сборки и способы юстировки |  |  |  |  |
|  |  |  | Условные обозначения схемы, виды схем, назначение отдельных элементов схемы |  |  |  |  |
|  |  |  | Принципиальные и монтажные схемы электрооборудования |  |  |  |  |
|  |  |  | Способы нахождения и устранения мест повреждений в коммутационных схемах |  |  |  |  |
|  |  |  | Методы и средства измерений технологических параметров |  |  |  |  |
|  |  |  | Принципиальные, структурные и монтажно-коммутационные схемы систем теплового контроля и автоматики |  |  |  |  |
|  |  |  | Инструкции по эксплуатации и технические описания оборудования средств измерения и автоматики |  |  |  |  |
|  |  |  | Назначение и условия применения контрольно-измерительной и диагностической аппаратуры |  |  |  |  |
|  |  |  | Схемы специальных регулировочных установок |  |  |  |  |
|  | Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |

- 3.3.3 Трудовая функция

| Наименование | Ремонт, наладка и комплексное опробование после ремонта и установки систем измерения, контроля и автоматики, технологического оборудования | Код | С/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Обход и осмотр оборудования для контроля нормального режима работы, для обнаружения нарушений целостности оборудования, нарушений условий эксплуатации, для выявления сбоев в работе |
| --- | --- |
|  | Подготовка рабочих мест для выполнения наладочных работ по месту установки оборудования или в ремонтных цехах со снятием оборудования |
|  | Проверка отсутствия и наличия напряжения на шинах, клеммниках выводимого в ремонт оборудования |
|  | Выполнение технологических операций ремонта и наладки оборудования систем измерения, контроля и автоматики, технологического оборудования в соответствии с требуемой технологической последовательностью |
|  | Тестирование систем и устройств, включая в себя функциональное тестирование, тестирование пользовательского интерфейса, тестирование безопасности, тестирование производительности, автоматическое тестирование и другие |
|  | Оформление результатов работы в оперативной и ремонтной документации |
| Необходимые умения | Читать чертежи, проекты, структурные, монтажные и принципиальные электрические схемы |
|  | Изучение и применение необходимой конструкторской и производственно-технологической документации для выполнения работ |
|  | Собирать схемы по заданным параметрам |
|  | Пользоваться электрическими средствами измерений, контрольно-измерительными и диагностическими приборами |
|  | Выявлять отклонения состояния оборудования от требований нормативно-технической документации при выполнении обходов и осмотров средств измерения и автоматики |
|  | Работать по программам и бланкам переключений |
|  | Составлять дефектные ведомости и заполнять паспорт на приборы |
|  | Производить замену отказавших приборов или устройств на работоспособные |
|  | Измерять сопротивление изоляции, производить фазировку, проверять полярность |
|  | Проверять трубные проводки на плотность и прочность |
|  | Определять выходные параметры функциональных элементов |
|  | Производить испытания и сдачу пневмо- и электропроводки |
|  | Проверять приборы после ремонта на измерительных установках или по образцовым приборам |
| Необходимые знания | Основы электроники, электротехники и компьютерной техники в объеме, требуемом для выполнения работы |
|  | Основные виды и методы измерений |
|  | Назначение и принцип действия контрольно-измерительных приборов |
|  | Системы регулирования, виды регулирующих органов и испытательных механизмов |
|  | Назначение, конструкция, принципы действия приборов радиационного контроля |
|  | Виды и характеристики источников ионизирующих излучений |
|  | Правила проведения работ с загрязненными приборами |
|  | Основные этапы ремонтных работ, их содержание, последовательность выполнения и используемые средства |
|  | Наиболее вероятные неисправности приборов, их причины и способы выявления |
|  | Методы и средства контроля качества ремонта |
|  | Способы регулировки и градуировки приборов и аппаратов и правила снятия характеристик при их испытании |
|  | Правила вычисления абсолютной и относительной погрешностей при проверке и испытании приборов |
|  | Технические характеристики, конструктивные особенности, схемы, назначение, режимы работы и правила эксплуатации обслуживаемого оборудования |
|  | Принципиальные, структурные и монтажно-коммутационные схемы питания средств измерения и автоматики |
|  | Назначение и условия применения контрольно-измерительной и диагностической аппаратуры |
|  | Методы технического обслуживания и ремонта оборудования средств измерения и автоматики |
| Другие характеристики | - |

- IV. Сведения об организациях - разработчиках

профессионального стандарта

- 4.1. Ответственная организация-разработчик

Методологический Совет по разработке профессиональных стандартов при Комиссии РСПП по производству и рынку минеральных удобрений

- 4.2. Наименование организаций-разработчиков

| 1 | ПАО «Тольяттиазот», г. Тольятти, Самарская обл. |
| --- | --- |

--------------------------------

<1> Общероссийский классификатор занятий.

<2> Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

<3> Постановление Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000 г. N 163 "Об утверждении перечня тяжелых работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 10, ст. 1131; 2001, N 26, ст. 26, ст. 2685; 2011, N 26, ст. 3803); статья 265 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 3; 2004, N 35, ст. 3607; 2006, N 27, ст. 2878; 2008, N 30, ст. 3616; 2011, N 49, ст. 7031; 2013, N 48, ст. 6165, N 52, ст. 6986).

<4> Приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. N 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда" (зарегистрирован Минюстом России 21 октября 2011 г., регистрационный N 22111), с изменением, внесенным приказом Минздрава России от 15 мая 2013 г. N 296н (зарегистрирован Минюстом России 3 июля 2013 г., регистрационный N 28970); статья 213 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 3; 2004, N 35, ст. 3607; 2006, N 27, ст. 2878; 2008, N 30, ст. 3616; 2011, N 49, ст. 7031; 2013, N 48, ст. 6165, N 52, ст. 6986).

<5> Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 2, разделы "Литейные работы", "Сварочные работы", "Котельные, холодноштамповочные, волочильные и давильные работы", "Кузнечно-прессовые и термические работы", "Механическая обработка металлов и других материалов", "Металлопокрытия и окраска", "Слесарные и слесарно-сборочные работы", утвержден Постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 15 ноября 1999 г. N 45. Часть 2, раздел "Слесарные и слесарно-сборочные работы"

<6> Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов ОК 016-94.